# 蚌埠城启环境服务有限公司洗扫车用大、小方刷采购项目

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：蚌埠城启环境服务有限公司2023年洗扫车用大、小方刷采购项目

1.2采购人：蚌埠城启环境服务有限公司

1.3资金来源：企业自筹

1.4采购项目概况：蚌埠城启环境服务有限公司拟采购2023年清扫工具一批，其中包括大方刷21000把、小方刷127900把。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：包括产品的单价、设计、供货（含包装、运输及保险）、检测验收、售后服务（包括但不限于因质量问题无条件退、换货物的承诺书）等。

2.2交 货 期：双方协商。

2.3交货地点：蚌埠城启环境服务有限公司内或采购人指定地点。

2.4 供应商开票类型：增值税专用发票。

2.5付款周期：每季度结算一次。

2.6 其他要求：每种产品至少提供一件样品。

3.供应商资格要求

3.1具有有效的营业执照；

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）近三年供应商或其法定代表人或拟派项目负责人有行贿犯罪行为的。

（5）目前有重大诉讼案件未结清的。

（6）不能按税务要求提供正规发票的。

3.3本次采购不接受联合体。

4.评审标准

| 详细评审标准和程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成（总分100分） | （1）商务部分：15分 （2）技术部分：35分 （3）报价：50分 |
| 2 |  | 评审基准价计算方法 | 取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价（评标基准价计算结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。 |
| 条款号及名称 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3（1） | 商务评分标准（15分） | 业绩（15分） | 供应商自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似供货的业绩，每提供一个得3分，最高得15分。 注：响应文件中须提供合同关键页（含项目名称、项目内容、甲乙双方签字盖章页）及验收报告扫描件。 |
| 3（2） | 技术评分标准（35分） | 工艺质量（15分） | 根据供应商所提供的样品的外观、材质、规格、味道、颜色、制作工艺和质量等进行综合评审：好的得15分，较好的得10分，一般的得5分，样品与技术参数不符或未提供的不得分。 |
|  |  | 发票类型（10分） | 能开具并提供正规的增值税专用发票的，得10分； 只能提供正规的普通发票的，得5分。 |
|  |  | 结算周期（10分） | - 付款周期≥3个月，得10分。 - 2个月≤付款周期＜3个月，得8分。 - 1个月≤付款周期＜2个月，得6分。 - 现结或预付款＜付款周期＜1个月，得4分。 货款现结或预付款，0分。 |
| 3（3） | 报价评分标准（50分） | 价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×50（评标基准价计算结果保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）。 |  |
|  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 4 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 由评审小组投票决定 |

扫刷规格技术参数信息：

| 名称 | 型号 | 材料配比 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小方钢丝刷 | 370*75*25 20根钢丝 | 以聚丙烯（PP）单丝为刷头（全新料，不添加再生料），聚氯乙烯（PE）为刷柄制成的用于扫路车、保洁车、扫雪车等特种车辆刷盘或主刷组合板用环卫用刷。 | 参数刷柄长度：76mm 刷柄上宽：25 mm刷柄下宽：20 mm 刷柄高度：45 mm长面刷长：375 mm短面刷长： 365mm，刷丝数：≥120根，钢丝混合扁刷添加10-20根65号锰钢扁钢丝，每片重量≥240克.钢丝长度为370mm.聚丙烯单丝：聚丙烯新材料.整洁、整齐、挺直、色差小、光滑柔软、无伤痕、气泡、裂纹；刷柄：光、清洁、无毛刺。 |  |
| 大方钢丝刷 | 370*170*25 18根钢丝 | 以聚丙烯（PP）单丝为刷头（全新料，不添加再生料），聚氯乙烯（PE）为刷柄制成的用于扫路车、保洁车、扫雪车等特种车辆刷盘或主刷组合板用环卫用刷。 | 参数刷柄长度：170mm 刷柄上宽：25 mm 刷柄下宽：20 mm 刷柄高度：45 mm长面刷长：375mm短面刷长：300 mm，刷丝数：≥270根 每片重量≥450克 聚丙烯单丝：整洁、整齐、挺直、色差小、光滑柔软、无伤痕、气泡、裂纹；刷柄：光滑、清洁、无毛刺。钢丝混合扁刷添加10-20根65号锰钢扁钢丝，每片重量≥240克.钢丝长度为360mm. 装配：装配端正，不允许有可见的杂质、裂纹。洗扫车方块刷是现在扫路车中主力扫刷品种，在各品牌清扫车中均有应用，方块刷刷丝材质为PP，刷柄材质为PE。 |  |